武都区两水中学配置方案

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科创教学套装 | 积木收纳盒（内含根据颜色分类的分类托盘，简化拼搭流程，便于课堂管理） 积木颗粒数≥528块 （含补充包） 智能硬件：含六个I/O端口的智能集线器≥1（内置六轴陀螺仪、扬声器），可充电电池≥1，中型电机≥2，大型电机≥1，5x5LED矩阵灯≥1，颜色传感器≥1，距离传感器≥1，力传感器≥1，微型USB连接器线缆≥1 应用程序：面向学生的 App 应用程序，包含所有学习活动及搭建手册 编程语言：图标模块图形化编程、文字模块图形化编程、Python编程 课程：≥150+课时教学内容，涉及计算思维、工程设计技能、数据收集和处理、物理科学、沟通与协作、复杂问题解决等多领域多项技能，提供入门材料、课程计划、学生学习单、评估工具、融合式学习资料 | 10 | 套 |
|  | 可联网人工智能编程机器人 | 一、产品描述： 基于项目化教学设计，融合了金属零件、强大的硬件和图形化、Python编程。凭借全新人工智能编程主控、高精密编码电机和全新设计的传感器系统，学生可以在设计和搭建先进多样的机器人发明的过程中，进行数据科学、物联网、人工智能、图形化/Python多个方向和主题的学习。 二、产品组成： 核心主控、扩展板、超声波传感器、180光电编码电机、金属结构件 三、产品规格： 1、核心主控：它专为人工智能、物联网教学设计，同时支持 Python 编程，为您的教学带来全新的体验。 1）操作系统：生产厂家提供自主研发的操作系统； 2）搭载不小于1.44寸全彩IPS显示屏。 3）板载麦克风和扬声器，支持自然语言处理，实现语音识别、文本朗读功能； 4）内置WIFI模块，支持物联网及局域网应用，实现贴近生活的创作，可利用局域网（LAN）功能制作各类小游戏； 5）支持存储至少8个程序文件，通过机身按键可快速调取文件存储目录，实现多程序存储并自由切； 6）处理器主频：240MHz 7）芯片集成ROM：≥448KB 8）芯片集成SRAM：≥520KB 9）处理器内核：Xtensa 32-bit LX6双核处理器 10）扩展存储SPI Flash:≥8MB 11）多线程支持：支持 2、扩展板 基于核心主控，可充电锂电池。 1）电池容量：≥2500mAh 2）放电倍率：3C 3）额定功率：27.75W 4）编码电机接口：≥2个 5）直流电机接口：≥2个 6）舵机接口：≥4个 7）灯带兼容口：≥2个（与舵机接口复用） 8）Arduino兼容口：≥2个（与舵机接口复用） 9）支持可扩展的电子模块：≥10个 3、超声波传感器： 1）外壳材质：塑料 2）自带芯片：有 3）氛围灯：≥8颗 4、180光电编码电机 1）转速区间：1-200RPM 2）转动扭矩：≥1500g·cm 3）输出轴材质：金属 | 20 | 套 |
|  | 中学智能博物竞赛包 | 科创实践编程平板≥1台：≥八核CPU，内存≥4GB；存储容量≥64GB；摄像头≥800万； 科创实践套装硬件≥1套： 组件≥8种传感器，包含但不限于：人体红外传感器、超声波传感器、颜色传感器、红外传感器、光敏传感器、环境温湿度传感器、心率传感器、人体温度传感器、加速度传感器、雨水传感器、气体传感器、巡线传感器、摄像头等； 拼接结构件：≥19种精美可拼接铝合金机械结构件，可自由开放搭建各种模拟形态。 并满足以下参数要求： 1.包含动力组件：双轴舵机（≥1个）、主动轮（≥2个）、从动轮（≥4个）、直流电机（≥2个）、编码电机（≥2个）、履带（≥2个）； 2.包含线材/电源：USB烧录线（≥1个）、编码电机线（≥4个）、直流电机线（≥4个）、长传感器线（≥2个）、短传感器线（≥4个）、RJ11串口线（≥1个）、锂电池（≥1个）、充电器（≥1个）、麦克风阵列线（≥1个）； 3.包含电子器件：人体红外传感器（≥1个）、超声波传感器（≥1个）、颜色传感器（≥1个）、LED灯（≥1个）、红外传感器（≥1个）、光敏传感器（≥1个）、环境温湿度传感器（≥1个）、心率传感器（≥1个）、人体温度传感器（1个）、加速度传感器（1个）、雨水传感器（1个）、气体传感器（1个）、巡线传感器（1个）、摄像头（≥1个）、喇叭（≥1个）、AI“开发+驱动”板（≥1个）、亚克力板（≥1个） 拼接结构件：≥19种精美可拼接铝合金机械结构件，可自由开放搭建各种模拟形态，如：动物声音识别器、智能垃圾桶、景区疏导机器人、模拟翻译机、六足机器人、家庭医疗助手、智能家庭门锁、自动驾驶小车等。 科创实践套装软件≥1套： 1.需支持响应平板和电脑完成的编程，支持响应AI图形化编程和Python编程结果，给搭建完成的不同形态的硬件进行赋能； 2.需支持响应教学平板和电脑的AI能力编程调用，与用户进行交互，展现包含但不限于文字识别、人脸识别、物体识别等人工智能能力； 3.需支持传感器电路在软件中仿真模拟搭建； 4. 提供用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与平板教学软件进行连接； 5. 需支持响应平板完成的编程程序在机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，展现人工智能特性；其中AI能力需满足： ①需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒； ②需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容； ③需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分； ④需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息； ⑤需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上； ⑥需支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示； ⑦需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示； ⑧需支持响应场景识别AI能力呈现：让机器人能够通过拍摄场景照片识别出对应的场景名称，识别结果可在屏幕上进行显示，也可通过语音进行播报； ⑨需支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示； ⑩需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景； ⑪需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示； 科创实践活动课程1套：1.需提供中学阶段≥20课时人工智能主题相关的教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等；已购买课程资源需支持永久使用； 2.课程内容包含但不限于：初识人工智能、数据集、深度学习、模型评估、声纹识别、语音识别、语音合成、图像分类、文字识别、人脸识别、文本分类、问答系统、机器翻译、深度强化学习等； 3.课程配套的验证实验内容不少于13个，支持师生通过简单的数据输入、参数修改等方式，辅助理解人工智能相关原理，以可视化交互形式展示，包括但不限于：机器识别、深度学习、认识声音、声纹识别、语音合成、认识图像、图像分类应用、在线翻译、车牌识别、人脸识别、中文分词、文本分类原理、机器翻译等； 培训服务：7课时人工智能科创实践活动教师培训。含人工智能知识科普、未来派套装使用说明、畅言智AI-AI技能实践应用(涉及语音合成、语音识别、文本分类、机器翻译、物体识别、人脸识别等) 、项目规解读(活动背景、报名指导、规则解读等) 、作品结构设计与搭建方案等内容。 | 1 | 套 |
|  | 中学组ENJOY AI火星探险家挑战赛竞赛包 | 中学组ENJOY AI火星探险家挑战赛竞赛包包含≥3套积木机器人竞赛高级套装，≥1套ENJOY AI火星探险家挑战赛场地套装。 一、积木机器人竞赛高级套装包含： 1、控制器：时钟频率240Mhz，4M flash，224K RAM，可存储30条以上程序；128*64LCD显示屏；≥4个按键；提供16路各类输入输出接口；两种工作模式，一种U盘下载模式，另一种在线运行模式；内置蓝牙、扬声器。 2、结构件（含传动件）：集成式底盘，方便快速组装成车体。组件数量不少于505个，组件种类不少于48种。 3、传动件：12种齿轮≥34个，包含：12半高锥齿≥3个、20齿半高锥齿轮≥3个、12锥直齿≥3个、20锥直齿≥2个、36锥直齿≥2个、8直齿轮≥3个、16直齿轮≥3个、24直齿轮≥4个、蜗杆≥2个、齿条≥6个、万向节≥2个、52转盘齿≥1个。 4、传感器：地面灰度传感器≥5个，触碰开关≥1个，AI视觉模组≥1个。 5、AI视觉模组：双核64位处理器，双核的主频高达600MHZ，并自带独立FPU；KPU用于神经网络加速单元。≥30W像素摄像头和两个高亮度LED，≥320x240分辨率LCD屏幕；尺寸≥60x50mm。实现有实时人脸识别，人脸信息存储与目标人类识别；单双轨道路识别；自训练学习分类与识别；固定卡片识别等功能。 6、执行器：闭环电机≥4个，智能舵机≥1个，彩色RGB灯≥1个，点阵屏≥1个。 7、能源：7.4V 1500mAh专用锂电池。 8、软件：支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。 二：火星探险家挑战赛场地套装包含： 1、该套装包含2024年活动场地任务模型零件（不少于570个），可搭建模型：陨石勘探、水资源勘探、火星车、培育植物、生命探测仪、运输舰、净化器、植物摆放空间站。固定场地任务模型专用魔术贴。 2、包含2024年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米）。 3、包含图像识别贴纸≥1套，动植物贴纸≥1套 | 1 | 套 |
|  | 创梦开源足类人形机器人 | 可实现竞步、爬坡、武术、踢足球、控球、拳击、越障、巡线、搬运、小跑、原地踏步转向功能的关节类仿人机器人。机器人动作可通过图形化编程软件编程，动作组没有数量限制，具备动作在线示教（舵机回读）功能。主要针对中小学的机器人入门和AI普及教育。 主要包含：人形机器人≥1台；定制化X-BOXⅡ蓝牙手柄≥1个；机器人专用充电器≥1个；《人形机器人基础篇》≥1本；机器人使用手册≥1本；USB数据线≥1根；用户资料U盘≥1个；机器人图形化动作编程软件≥1套；铝合金箱子≥1个。 机器人尺寸：不小于L180mm*W130mm*H380mm； 质量：不超过1.8kg ； 自由度：不少于19DOF； 材质：阳极氧化喷砂铝合金； 机器人控制方式：X-BOXⅡ机器人蓝牙手柄； 舵机：DM-PR18S； 舵机通讯方式：串行总线式； 主控：STM32F103； 下载端口: type-c； 电池：7.4V，3000mAh 锂电池； 存储容量：≥4G(最大支持16G)； 保护设计：电池过充过放保护、防高温保护、关节堵转保护、过压过流保护； 充电器规格：1A，8.4V； 软件编程:：DreamMaker图形化编程平台； 预留扩展口：UART串行通讯接口、BLE蓝牙5.1控制接口； 课程：《人形机器人基础篇》共12课时; | 4 | 套 |
|  | 竞赛扩展包 | 关节类机器人和Arduino结合起来教学的扩展包“包含≥1 套光敏传感器，≥1套声音传感器，≥1套超声波传感器，≥1套火焰传感器，≥1套三轴倾角传感器，≥1套摇杆模块，≥1套RGB灯模块，≥1套按键模块”等15种传感器，Arduino for Sigma 实现传统Arduino课程和关节类类机器人结合的项目式创新教学。 产品清单：主要包含：机器人Arduino扩展板≥1块；扩展接口板≥1块；9g舵机≥1个；RGB彩灯≥1个；有源蜂鸣器≥1个；无源蜂鸣器≥1个；电机驱动模块≥1个；编码器≥1个；LED灯≥1个；OLED显示屏≥1个；按键模块≥1个；超声波传感器≥1个；光敏传感器≥1个；火焰传感器≥1个；蓝牙模块≥1个；倾角传感器≥1个；声音传感器≥1个；摇杆模块≥1个；USB数据线≥1根。 机器人Arduino扩展板主控：ATMega2560； 机器人扩展板控制方式：蓝牙5.1； 扩展板编程软件：Arduino IDE； 扩展板编程语言：C语言； 传感控制方式：数字、模拟、串行协议、并行协议、蓝牙5.1协议； 扩展板尺寸：H8mm*W70mm*L100mm； | 2 | 套 |
|  | 创梦开源足类人形机器人挑战赛场地套装 | 2024年甘肃省学生信息素养提升实践活动创梦开源足类人形机器人挑战赛场地模型套装，喷绘场地图纸，雪弗板为主组成道具，每个参赛队伍的场地外尺寸≥240cm×120cm。包含跨栏、穿越时空门、搬运障碍物、踢除障碍物、避障墙和射击的场地道具设施。 | 2 | 套 |
|  | 2025 MakeX Explorer 数智先锋 赛事教育套装 | 一、产品描述： 赛事套装拥有丰富的机械结构零件，支持搭建多种形态和功能的机器人。同时配套专业体系化教育及赛事课程。产品支持图形化、 Python 和多线程编程，配备专用电池增强包，支持机器人更长久的续航；配备强劲性能的电机和舵机，大大提升机器人在对抗类赛场上的表现。 二、产品组成： 核心主控、编程机器人扩展板、蓝牙手柄、蓝牙适配器、新超声波传感器、四路颜色传感器、高速TT电机、180 编码电机、37mm直流电机12V/50RPM（带背板）组件、37mm直流电机12V/200RPM（带背板）组件、MS-1.5A 舵机、MECDS-150舵机、锂离子充电电池、金属结构件、五金件、轮类、地图、工具等； 三、产品规格： 1、核心主控： 它专为人工智能、物联网教学设计，同时支持 Python 编程，为您的教学带来全新的体验。 1）处理器主频：240MHz 2）芯片集成ROM：≥448KB 3）芯片集成SRAM：≥520KB 4）处理器内核：Xtensa 32-bit LX6双核处理器 5）扩展存储SPI Flash:≥8MB 6）多线程支持：支持 ★7）可存储程序：支持存储8个及以上程序文件，通过机身按键可快速调取文件存储目录，实现多程序存储并自由切换（提供功能演示视频或功能截图或产品彩页截图）； 8）Python支持情况：支持在线和上传模式 9）按键输入：五向摇杆、复位按钮、按钮； ★10）通信支持：蓝牙+WiFi。内置WIFI模块，支持物联网及局域网应用，实现贴近生活的创作，可利用局域网（LAN）功能制作各类小游戏（提供视频演示材料或功能演示截图）； 11）板载传感器：光线传感器、麦克风（可录音，带声音传感器功能）、陀螺仪、加速度计。 12）板载的麦克风及扬声器，可以结合慧编程认知服务，轻松实现录音播放、语音识别、文本朗读等功能； ★13）板载输出：≥1.44寸 全彩显示屏，可绘制彩色折线图来直观收集音量或光线等多个传感器数据（提供此项功能演示视频或功能截图或产品彩页复印件）； 14）操作系统：专为本品自主研发的强大操作系统，具备多程序存储及自动切换、机器名自定义、自动联网等功能； ★15）支持图形化转 Python，图形化可直接转移为 Python，直接复制进编辑器即可运行（提供视频演示材料或功能演示截图）； 16）外接电子模块：支持30余种电子模块不限数量扩展。 ★17）保护壳：自带全透塑料开模外壳，保护壳能更好的保护电路元器件，易于课堂器材管理和维护。（需提供产品外观图片）； ★18）扩展接口需采用JST PH2.54或其它防呆接口，避免学生误操作造成元器件损坏（提供视频演示或功能截图）； ★19）支持操作系统记忆WIFI账号及密码，无需编程即可连接WIFI（提供视频演示或功能演示截图）； 2、编程机器人扩展板 基于核心主控，可充电锂电池。 1）电池容量：≥2500mAh 2）放电倍率：3C 3）额定功率：27.75W 4）编码电机接口：≥2个 5）直流电机接口：≥2个 6）舵机接口：≥4个 7）灯带兼容口：≥2个（与舵机接口复用） 8）Arduino兼容口：≥2个（与舵机接口复用） 9）支持可扩展的电子模块：≥10个 3、蓝牙适配器 蓝牙适配器是一款BT4.0（蓝牙低功耗）智能无线数据传输的蓝牙设备接口转换器，主要用于短距离的数据无线传输。USB接口可轻松连接电脑，配对蓝牙设备，实现更加便捷地无线使用体验。USB接口直接插拔，实现给蓝牙设备无线烧录程序，传输效率高，数据传输低延迟，无需USB连线，使用、携带方便（需与核心主控品牌一致） 4、新超声波传感器： 1）外壳材质：塑料 2）自带芯片：有 3）氛围灯：≥8颗 5、四路颜色传感器 四路颜色传感器使用可见光进行补光，大幅增强了对环境光的抗干扰能力，并且支持在巡线检测的同时进行颜色识别。环境光校准功能还能降低环境光对巡线效果的干扰。 2）巡线传感器：≥4个 3）颜色传感器：≥4个（与巡线传感器复用） 4）光线传感器：≥4个（与巡线传感器复用） 5）补光灯：可见光补光灯 6）环境光校准：有 6、高速TT电机 高速TT电机是一款塑料齿轮电机，可配合注塑同步带轮62T和注塑同步带轮90T构成赛项或各种DIY项目的车轮系统。 1）额定电压：6V DC 2）工作电压 4~8 V DC 3）空载电流≤220mA 4）额定负载电流≤260mA 5）空载转速：15000 RPM±10% 6）额定负载转速：310 RPM±10% 7）齿轮比：1比48 8）工作温湿度：-5℃~40℃；15%RH~90%RH 9）储存温湿度：-10℃~50℃；15%RH ~90%RH 无凝露 7、180光电编码电机 1）转速区间：1-200RPM 2）转动扭矩：≥1500g·cm 3）输出轴材质：金属 8、37mm直流电机 直流电机是 Makeblock 平台中最常用的电机。使用 Makeblock 直流电机-37 支架，易于将 37 电机连接到 Makeblock 平台结构组件。 功能特性 1）可改变转速，但不能精确控制位置和转速 2）输出转矩大，能承受一定过载 3）支持正反转 4）有 Arduino 库方便编程 5）支持慧编程（mBlock 5）和 mBlock 3 图形化编程 6）支持树莓派 Python 编程 7）孔位支持 Makeblock 平台结构件连接 9、MS-1.5A舵机 1）出厂舵盘安装：有 2）快速拆装：支持（基于燕尾槽结构的快速拆卸及安装） 3）兼容：金属部件及乐高 4）物理限位：无 ★10、蓝牙手柄（提供蓝牙遥控手柄的ROHS认证证书复印件加盖公章） 1）材质：ABS 2）蓝牙版本：≥4.0 3）频率范围：2402-2480MHz 4）射频发射功率：≥4dBm 5）传输距离：≥20m 6）抗干扰能力：支持不少于80个同时工作 7）供电方式：2节 5号电池 11、金属结构件 1）包含金属梁不少于14种，数量不少于32个； 2）包含金属支架类不少于3种，数量不少于12个； 3）包含金属连接片及连杆类不少于7种，数量不少于28个。 | 5 | 套 |
|  | 2025 MakeX Explorer 数智先锋 场地套装（含边框） | 一、产品描述： 该套装内包含赛项场地搭建所需要的地图、边框、道具等零件，可用于线下训练，承办比赛使用。 二、产品配置： 地图≥1，扁铝1126≥16，扁铝1550-960≥8，扁铝1550-120≥22，扁铝1550-220≥4，八棱柱4040-45≥4，八棱柱4040-400≥8，八棱柱4040-250≥16，八棱柱封盖4040≥56，扁铝封盖1550≥4，连接片0324-072≥8，光轴固定环8mm≥4，P3支架≥2，支架U1≥4，三卡锁≥100，EVA球70mm-蓝色≥22，EVA球70mm-红色≥22，方形底座锥桶≥7，M4长方形铁螺母≥30，连接片3*6≥3，场地边框两侧挡板≥2，中央资源区90°反转挡板≥2，球网挂钩≥16，球网≥1，中央资源区底板A≥4，中央资源区底板B≥2，场地八棱柱中间隔板≥2，L形内六角梅花型扳手T30≥1， L形六角扳手5mm≥1，螺丝刀2.5mm转十字≥1，双面布基胶带≥1，T30 L形内六角梅花型扳手≥1，1.5mm L形六角扳手≥1。 | 1 | 套 |
|  | 航空箱 | Make X Explorer机器人专用航空箱 | 4 | 个 |
|  | 三合一激光切割机 | 一、产品描述 适用于校内教学的易用、安全、多功能的桌面级激光切割机。产品至少包含：单机*1、45°罗兰刀*5、排气管附件组*1、刀条*10、低粘塑胶垫*2、高粘塑胶垫*2、耗材包*1、垫高柱*4、旋转附件*1 二、产品功能 ★1、激光+刀切功能二合一设备。将激光加工功能（激光雕刻、激光切割）和刀切功能结合在同一台设备中。（提供第三方检测报告复印件加盖制造商公章） 2、需具备强大的激光加工能力。能够实现最大一次切穿8mm椴木板。 3、支持加工旋转物体和超厚物体，可以雕刻水杯、滑板、桌面、门板等。 4、可进行可视化加工。主机需自带不低于1600W的高清广角摄像头，能够捕捉加工区域内的图像，实现可视化加工。 ★5、支持自动对焦，通过智能摄像头测量耗材的厚度，从而自动设置焦距。（提供第三方检测报告复印件加盖制造商公章） 6、AI智能图像提取和批量AI智能加工。在可视化界面下，鼠标一键框选所需图案后自动提取图案，再移动到待加工物品上雕刻切割。 7、安全与环保要求 ★8、高安全性保护，开盖即停。（提供第三方检测报告复印件加盖制造商公章） 盒装加盖设计可自动过滤蓝光，保护人眼;在机器加工过程中，一旦机器检测到盖子被打开，则会立即停止加工，并变为弱光，防止激光对人眼造成伤害。 9、配备排气风扇 自带排气风扇，可以将异味和有毒气体排出室外或排入空气净化器中进行净化处理。 10、内置高速静音风机，工作声音低于60分贝，避免噪音污染； 三、产品参数 （一）、主机参数： 1、激光系统 激光出光功率：10W 激光光源：半导体激光（波长：455nm） 光斑大小：≤0.08mm 使用寿命：连续可使用不低于8000h的使用时长 2、材料加工 1）激光雕刻： 最大雕刻速度：250mm/s（位图加工）；160mm/s（矢量加工） 雕刻精度：0.01mm 采用专业不锈钢镭雕技术：使用不锈钢金属镭雕技术，无需涂层覆盖保护，可直接进行雕刻； 可支持多种材料加工雕刻，包括但不限于木材雕刻、金属雕刻、圆柱体雕刻、刻字膜、烫印膜、不干胶、亚克力、橡胶、牛皮纸等； 2）激光切割： 最大激光切割能力：一次性切割8mm椴木板； 3）刀头刀切： 能够高效切割非金属的柔性材料； 配置激光头和刀头，在待机状态下，在软件页面鼠标点击一个按钮即可手动一键切换，简单易用； 最大可刀切材料厚度： 1.5mm 3、工作空间 工作区域：≥380*300mm（激光加工）；≥360*300mm（刀切加工） 主机底盘可拆卸，设备可垫高（通过四角支撑件） ，可扩大加工范围 携带旋转附件，不同速度可支持3-70mm直径范围内圆柱物体360°镭雕。 （二）、配套软件 1、需提供激光软件，软件需支持切割文件的传输和加工参数设置，需包含以下功能： 1）新建、打开、命名和保存项目文件，以及导入其它格式的图像或文件。 2）画布的放大、缩小和拖动；软件语言设置； 3）可插入线条、矩形、圆形以及内置的一些形状，添加文字；内置图形钢笔工具和布尔运算功能； 4）可连接设备，设置加工文件的加工模式、材料、功率、速度和加工次数等； 5）对将要切割/雕刻的图像进行轨迹预览、查看工作预估时间、发送文件。 6) 软件需自带图库，包括常用图形，动物图形、通用素材、机械结构等。 2、软件环境 连接方式：Wi-Fi、USB、2.4G 操作系统：Windows/macOS 支持文件格式：SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG文件格式 ★3、提供激光设计软件著作权登记证证书复印件并加盖产品制造商公章。 | 1 | 台 |
|  | 激光切割耗材木板 | 激光切割耗材包56个装，3mm椴木板材料 | 5 | 套 |
|  | 激光切割耗材纸板 | 激光切割耗材包45个装，3mm瓦楞纸材料 | 5 | 套 |
|  | POOK教育机器人挑战赛竞赛包 | POOK教育机器人挑战赛竞赛包包含POOK教育机器人竞赛扩展包4套，竞赛场地1套，赛台1套。 一、竞赛扩展包包含： • 包装盒（内含根据颜色分类的分类托盘，简化拼搭流程，便于课堂管理） • 积木颗粒数：≥603 块乐高®积木颗粒（包含大型车轮、齿条、颜色传感器和大型电机，以及独特的创客底板，以便于拼搭第三方芯片） • 智能硬件：大型电机*1，颜色传感器*1 • 应用程序：LEGO® Education SPIKE™ App 应用程序 • 课程：12课时竞赛训练学习内容，启发学生搭建更高阶的模型，并为今后参加趣味性和挑战性的机器人竞赛做好准备 二、2025年世界机器人大赛POOK教育机器人竞赛场地1套 三、2025年世界机器人大赛POOK教育机器人竞赛专用赛台1张 | 1 | 套 |
|  | 混色3D打印机 | 1. 成型尺寸：≤200*200*480mm(长*宽*高)； 2. 机器重量：≥25kg 3. 设备尺寸：≥360*360*940mm（长*宽*高） 4. 喷头数量：1个 5. 喷头直径：0.4mm； 6. 喷头结构：新型混合型双进料单喷嘴； 7. 一机多用，多模式打印，软件支持一键选择以下4种模式 混色模式：通过软件控制实现颜色渐变混合，并支持指定比例实现混合颜色效果，使用的耗材为非渐变耗材； 双色模式：设备只需要一个喷头便能实现双色打印，考虑到后期维护，不接受双喷头设备； 分层模式：无需手动更换材料，实现分层色打印； 单色模式：支持混色、双色、分层色的同时，兼容普通单色3D打印机功能； 8. 机械定位精度：XY：≤0.0128mm，Z轴≤0.0025mm； 9. 耗材直径：Φ1.75mm； 10. 打印材料：PLA/TPU/PVA等； 11. 操作系统：Widows/Mac/Linux； 12. 主控板：Cortex-M4内核（DSP+FPU)；168MHz运行主频率512Kb~1MbFlash+192KBSRAM，性能稳定、代码解析能力高 13. 软件:自主研发软件，同时兼容Cura; 14. 设备升级：U盘升级，无需电脑及数据线，轻松完成升级； 15. 加热平台:支持0-120°，喷头最高温度:250°； 16. 采用钣金一体设计机身，三面观察窗，前门可开启； 17. XY运动结构：采用双十字光轴设计，近端送料，保证动力； 18. 打印层厚： 0.05-0.3mm； 19. 最快速度：≥150mm/s； 20. 建议打印速度:40-60mm/s； 21. 支持断电续打、中途换料、断料报警、加热异常保护； 22. 数据连接方式：支持脱机打印（U盘）、数据线连接电脑，断开数据线可继续正常打印； 23. 操作界面：3.5寸触摸屏；全彩480*320分辨率；60Hz刷新率；支持多国语言； 24. 支持中文目录读取、中文文件读取，准确计算打印所需实际长度； | 1 | 套 |
|  | PLA耗材 | 1、规格： 1.75mm 2、打印温度： 190~220℃ 3、打印速度： 60~90mm/s 4、建议打印层厚： 0.1~0.2mm 5、包装规格 ：1.0Kg 6、密度： 1.25±0.05g/cm3 7、熔体流动速率：(190℃，2.16Kg) 5~7g/10min 8、吸水率：（饱和，23℃） 0.50% 9、拉伸强度： ≥60MPa 10、弯曲强度：≥60MPa 11、弯曲模量： ≥2500MPa 12、缺口冲击强度(IZOD,23℃)： ≥16J/m (ASTM D256) 13、断裂伸长率： ≥3.0% 14、热变形温度： ≥55℃ 15、直径：±0.05mm 16、圆度偏差： ≤0.05mm | 20 | 卷 |
|  | 青少年三维创意设计软件 | 1. 提供具有核心技术自主产权的正版永久授权软件。 2. 触屏操作：支持Windows系统触屏白板设备操作。 3. 设计功能：可实现实体设计、草图绘制、参数化建模和模型编辑功能。 4. 特殊功能：可以通过造型表面上的多个点来控制造型变形；可对造型进行扭曲、折弯、锥度等多种变形处理。 5. 输出格式：可输出*.igs、*.stl、*.obj、*.3mf格式。 6. 浮雕建模：可以将*.jpg、*.png格式图片直接生成浮雕造型。 7. ★stl模型编辑：可以实现STL模型和实体模型、STL模型和STL模型之间的布尔运算，并生成新的STL模型。 8. 模型分离：可以将stl或obj格式模型中的多个造型，进行单个造型的分离。 9. ★积木/Python编程建模：在同一软件内可以直接用积木编程和Python编程进行建模，并且两类编程内容可以时时互换。 10. ★电子硬件：软件内置不少于7家国内外电子硬件厂商模型库。通过加载的硬件模型，在造型上自动生成与其相配合的结构或孔位，也可进行尺寸修改。 11. ★矢量图生成：可以直接将*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式的图片自动转换成二维草图。 12. ★3D打印：具备切片功能，可输出打印文件;内置不少于7家国内外3D打印设备厂商切片软件接口，可以一键导入切片软件中，无需格式转换。 13. 3D场景：全方位的3D场景，上下、左右、前后360度观察模型所在环境，展示效果更逼真。 14. ★智能辅助教学：在软件内可实现边学习边实操的教学模式，支持创建学习资源或教学课件。 15. ★资源与管理：软件和网络资源社区无缝连接，提供免费的个人云盘和学校云盘。用户可直接在软件里拖曳下载社区内以及云盘中的三维模型，也可以将软件中模型直接上传到云盘和社区。 | 2 | 套 |
|  | 创意课程包（太空天梯竞赛套件） | 1.配套教学课程：纸质教材1本，课程共8章，章节名称为（1）太空电梯，（2）太空天梯，（3）设计连接件，（4）设计顶层平台，（5）设计提升机构，（6）组装搭建，（7）编写程序，（8）天梯竞赛，可完成2种太空天梯制作、三维设计改进、竞技比赛等教学任务及相关活动，符合中、小学综合实践课程标准，具有实践性、开放性、自主性、生成性的特性，发展学生的创新能力、实践能力以及良好的个性品质，包含受力分析、摩擦力、弹力等多学科知识点，学生可分为每组2至4人完成任务。 2.外包装尺寸：≥ 377mm×280mm×74mm 3.要求匹配设计软件：3D One青少年三维设计软件 4.减速机构器材包：数量≥1袋 （特制支架1个，孔半径为2.95mm，槽宽度为5.4mm，特制齿轮组1组，大齿轮半径为19mm，小齿轮半径为7mm，特制轴2个，长为28mm，大半径为2.6mm，小半径为1.85mm）。 5.连接件器材包：数量≥1袋（特制两端件12个，长为25mm，内径为5.5mm，特制中间件20个,长为32mm，短柄长为12mm，内径为5.5mm，特制支撑件12个，半开放槽宽度为5.4mm，特制八接口连接件24个，长为32mm，短柄长为12mm，内径为5.5mm，特制五接口连接件10个，长为32mm，短柄长为12mm，内径为5.5mm）。 6.电子件器材包：数量≥1袋。 7.文具套装：数量≥1套。 8.工具器材包：数量≥1袋。 | 2 | 套 |
|  | 折叠桌 | 折叠组合桌，整体直径≥1600mm，六边组合桌，台面板 饰面采用优质高密度E1级三聚氰胺颗粒板，梯形台面尺寸≥800MM*500MM*250MM，厚度≥25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是扇形。前挡板尺寸≥325MM*320MM*200MM，厚度≥16mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边、耐磨、防污、牢固耐用。形状是直角扇形挡板 托面板采用优质冷轧钢板一体冲压而成，材料壁厚≥（3.0MM）采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。脚管前脚管采≥30MM*60MM*1.5mm蛋形钢管，后脚管采≥25MM*50MM*1.5mm蛋形钢管，采用防锈静电喷涂处理。横梁采用优质50圆管表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。书网采用优质≥14圆管 (厚度为0.8mm)经注塑塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。外观设计采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有拉杆拆叠装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 | 4 | 张 |
|  | 立柱桌 | 桌全部采用≥16mm三聚氰胺面板制作，六面分别开电源孔。 | 4 | 张 |
|  | 折叠椅 | 整体尺寸≥450*480mm，高度≥890mm，坐垫离地≥450mm， 1.钢架采用圆方管≥32.3*19.2*1.2 厚冷拉钢管经除油烤漆处理，坚固防绣，2 条钢 丝保护增加拉力,靠背护腰曲线设计符合人体工学，全新 PP 材质一体成型，靠背连接件为铝合金材质，坚固无味耐用. 3. 扶手采用 PP 材质，螺丝加固 4.座包高密度海绵，经久耐用，可整体折叠，多张排列节省空间. 5.脚塞采用尼龙材质，增加地面接触，防滑耐磨.6. 座垫颜色18号蓝色，椅子四个脚带脚垫。 | 24 | 张 |
|  | 编程笔记本 | 处理器：≥酷睿I5-1335U(10核，主频1.3GHz，12MB缓存)； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，预留扩展槽位； 硬盘：≥512G M.2 PCIe NVME SSD硬盘； 显示屏：≥14”IPS LED雾面防眩光液晶显示屏（分辨率1920x1080），配置合金转轴，支持屏幕180度开合，更加牢固、美观、耐用； 显卡：集成显卡； 网卡：RJ45千兆有线网卡（可接受转接方式实现），802.11 AX 2x2无线网卡（支持WIFI6协议）； 定位设备：多点触摸板； 键盘：防泼溅键盘； 摄像头：≥720P高清摄像头(配置物理防窥开关，保护个人隐私)； 接口：≥1个USB-C 3.2接口（兼容视频输出、数据传输功能）、2个USB-A 3.2 G1接口（其中1个支持PowerUSB）、HDMI2.0接口、耳麦二合一接口、RJ45接口； 电池：内置≥45WHr以上锂电池； 体积：重量≤1.45KG（含电池），厚度≤20mm； 操作系统：出厂预装 Windows 11 64位正版操作系统。 | 4 | 台 |
|  | 氛围营造 | 创客教室顶面异型吊顶70㎡、灯具安装6个；地面塑胶地板铺设70㎡、包暖气片3组、置物柜定制2组， 创客教室主题背景墙设计制作1面； 创客教室知识窗帘设计制作4幅； 创客教室文化展板设计制作6个。 | 1 | 项 |