- 货物需求一览表、技术规范及其它商务条款要求

- 货物需求一览表、技术规范：

| 序号 | 名称 | 技术参数要求/项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洛塘控制中心 |  |  |  |  |
| 1.1 | 视频管理服务器 | 1、CPU：≥2颗4214R（≥12核，2.4GHz）；（参考或优于） 2、内存：≥128G内存，≥4根32G DDR4，≥16根内存插槽；（参考或优于） 3、存储：配置≥8盘位，系统盘≥480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘≥480G SSD×2(JBOD）；数据盘≥4T 7,2K SATA×2(JBOD）；（参考或优于） 4、阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10；（满足或优于） 5、PCIE扩展：支持不少于6个PCIe扩展插槽； 6、网口：配置≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块）； 7、其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA接口； 8、电源：550W（1+1）； 9、创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作； *10、一套系统内同时创建多种类型的备份池，包括本地存储备份池和远端存储备份池，其中本地存储包括本地硬盘和本地共享存储，远端存储包括支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；（满足或优于） *11、存量服务器统一纳管，将已有低配服务器设备统一接入云平台，提供服务器的远程访问、上下电管理和核心硬件（CPU、内存、风扇和电源）的运行状态监控（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；（满足或优于） *12、在不中断已有业务的情况下，对数据中心内部各类已有服务器设备进行监控纳管，包括X86服务器、ARM服务器、存储服务器、专有智能设备。须支持通过IPMI协议对纳管的存量服务器进行远程开关机、远程监控等，管理员或租户可对纳管的服务器进行资产分配，分配给不同的租户或用户进行管理，并支持资产回收（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；（满足或优于） 13、定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月的定时策略和按每n小时/每n天的时间策略。须支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照和备份等。 | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 视频管理系统 | 1、屏幕管理：须支持拼控大屏（LED、LCD、DLP）的管理，解码输出通道关联、输出分辨率调整、音频通道管理； 2、信号管理：须支持拼控输入信号分组管理、信号权限分配给指定用户，支持同步坐席信号； 3、大屏控制：须支持设置大屏的底图、大屏开关（关联LED配电柜）、大屏场景设置、场景分组、信号（监控信号、本地信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号、媒体文件等）上屏、画面布局模板设置、清屏、横幅字幕、信号开窗、窗口层级设置、窗口声音开关、窗口锁定、离线编辑、大屏回显、监控点轮询；支持大屏预案设置、启停预案； 4、运维管理：须支持查看屏幕数量、拼控器数量、拼控器在离线情况等； 5、播控主机管理须支持添加、删除、编辑、同步的操作，可以更新播控主机文件、控制播控主机开机、关机、重启等操作； 6、播控大屏管理：须支持单机播控大屏、多主机播控大屏、会议平板的配置，设置音频输出、LED控制组关联、关联配电柜； 7、播控大屏控制：须支持添加、修改、删除图层、重新下发图层、锁定图层等操作，可以设置画布布局模板、添加/删除窗口、设置窗口对齐方式、窗口层级等。支持窗口窗口内容的属性； 8、须支持设置图层播放预案、设置播放时间轴等功能； 9、具备与本项目其他平台集成的能力。 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 数据服务器 | 1、CPU：≥2颗4214R（≥12核，2.4GHz）；（满足或优于） 2、内存：≥128G内存，≥4根32G DDR4，≥16根内存插槽；（满足或优于） 3、存储：配置≥8盘位，系统盘≥480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘≥480G SSD×2(JBOD）；数据盘≥4T 7,2K SATA×2(JBOD）；（满足或优于） 4、阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10；（满足或优于） 5、PCIE扩展：可支持不少于6个PCIe扩展插槽； 6、网口：配置≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块）； 7、其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA接口； 8、电源：550W（1+1）； 9、创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作；（满足或优于） *10、一套系统内同时创建多种类型的备份池，包括本地存储备份池和远端存储备份池，其中本地存储包括本地硬盘和本地共享存储，远端存储包括支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；（满足或优于） *11、存量服务器统一纳管，将已有低配服务器设备统一接入云平台，提供服务器的远程访问、上下电管理和核心硬件（CPU、内存、风扇和电源）的运行状态监控（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；（满足或优于） *12、在不中断已有业务的情况下，对数据中心内部各类已有服务器设备进行监控纳管，包括X86服务器、ARM服务器、存储服务器、专有智能设备。支持通过IPMI协议对纳管的存量服务器进行远程开关机、远程监控等，管理员或租户可对纳管的服务器进行资产分配，分配给不同的租户或用户进行管理，并支持资产回收（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；（满足或优于） 13、定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月的定时策略和按每n小时/每n天的时间策略。须支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照和备份。 | 台 | 3 |  |
| 1.4 | 防火服务器 | 1、CPU：≥2颗 4214R（≥12核，2.4GHz）；(满足或优于) 2、内存：≥128G内存，≥4根32G DDR4，≥16根内存插槽；（满足或优于） 3、存储：配置≥8盘位，系统盘≥480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘≥480G SSD×2(JBOD）；数据盘≥4T 7,2K SATA×2(JBOD）；（满足或优于） 4、阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10；（满足或优于） 5、PCIE扩展：可支持不少于6个PCIe扩展插槽； 6、网口：配置≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块）； 7、其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA接口； 8、电源：550W（1+1）； 9、创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作；(满足或优于) *10、一套系统内同时创建多种类型的备份池，包括本地存储备份池和远端存储备份池，其中本地存储包括本地硬盘和本地共享存储，远端存储包括支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；(满足或优于) *11、存量服务器统一纳管，将已有低配服务器设备统一接入云平台，提供服务器的远程访问、上下电管理和核心硬件（CPU、内存、风扇和电源）的运行状态监控（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；(满足或优于) *12、在不中断已有业务的情况下，对数据中心内部各类已有服务器设备进行监控纳管，包括X86服务器、ARM服务器、存储服务器、专有智能设备。支持通过IPMI协议对纳管的存量服务器进行远程开关机、远程监控等，管理员或租户可对纳管的服务器进行资产分配，分配给不同的租户或用户进行管理，并支持资产回收（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；(满足或优于) 13、定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月的定时策略和按每n小时/每n天的时间策略。须支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照和备份。 | 台 | 2 |  |
| 1.5 | 森林草原综合监测管理平台 | 1、综合监测：辖区内设备统计信息、设备区域分布信息、火情趋势分析、今日火情统计、区域火情分布、火情处置效率；(满足或优于) 2、火险等级：支持配置区域的火险等级，通过输入当地的火险影响参数自动算出火险等级并在一张图上进行展示；(满足或优于) 3、视频联动：通过在地图上选择任意点位（或输入坐标点位），查询出周边的摄像头，点击播放视频，摄像头的自动转动到选择的点位进行视频画面播放；(满足或优于) 4、灭火资源展示：支持在一张图上展示区域类的灭火资源，包括：国家综合救援队伍、国家专业救援队伍、物资储备库、停机坪、取水点、水库、军事设施、核设施、危化生产企业、煤矿、尾矿库、重大危险源、矿山、学校、医院、林业局、护林站、防火检查站、林场、大坝、港口码头、桥梁、机场、发点站、监控点；(满足或优于) 5、模拟定位：须支持坐标定位、单点定位、交叉定位、反算工具； 6、可视域展示：支持展示视频当前的可视域范围；(满足或优于) 7、测量工具：支持在一张图上进行测距、测面；(满足或优于) 8、查询：须支持对设备资源、扑火资源等数据进行查询； 9、基础地图：须支持对接接入天地图、高德地图等不同厂商的地图数据； 10、火情预案：须支持在线编辑、或者上传火情预案，支持根据火险等级匹配预案，支持编辑指挥机构，支持预览、下载预案； 11、资源分析：须支持对火点周边的资源进行分析，包括：救援储备、灭火资源、影像范围、风险隐患点、重点场所、监控点，支持自定义设置分析距离； 12、态势标绘：须支持在地图上进行火场情况标绘。包括：火苗、烟点、扑火人员、火区、隔离带、攻火路线、疏散路线、水源地、火险、扑火线、行进方向、文本框、标注框； 13、蔓延分析：通过设置风速、风向、温度等参数预测火情蔓延趋势和影响范围；(满足或优于) 14、灾损分析：基于用户提供的林相小班数据，须支持手动绘制或导入受灾区域对范围内各树种受损情况进行评估； 15、灾损填报：须支持对火灾的受损情况进行记录，包括：林火损毁面积、伤亡人数、经济损失。 16、实现防火业务在三维地形图场景下的展示。(满足或优于) | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 森林草原火灾预警系统 | 1、对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用；(满足或优于) 2、通过视频定位技术实现火点在地图上的定位展示，同时提供标定工具，通过现场标定可提高定位精度。支持通过设备返回的PTZ、DEM数据等参数，结合视频空间定位技术实现火情在地图上进行坐标定位；(满足或优于) 3、火情监控：须支持接入热成像、林业巡护、人工触发的火情预警信息，支持预警信息声音提醒，支持查看告警设备的实时视频，支持录像回放以及火情抓拍图片查看； 4、火情研判：须支持结合现场视频及照片对火情进行研判为非火情、确认火情、重复报警，支持对火情处置结果进行审核； 5、火情推送：须支持将研判后的火情推送到对应网格员手机短信或者APP； 6、火情档案：须支持查看历史火情档案信息，包括基本信息、处理记录、辅助决策信息、灾损填报信息；支持按照所属区域、报警类型、火情等级、事件范围、火情名称进行条件筛；支持地图展示历史火情热点图； 7、人工火情：须支持通过地图和视频进行人工火情触发。 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 科研宣教系统 | 1.项目管理：指课题从项目申请、立项论证、组织实施、检查评估、验收鉴定、成果申报、科技推广、档案入卷的全程管理。其目的是使科研项目实行制度化和科学化的管理，保证科研计划圆满完成，出成果、出人才、出效益，提供竞争力。(满足或优于) 项目管理：使用列表的方式将国家公园现有的所有项目进行展示；(满足或优于) 新增项目：按照国家项目申请规范，制定申请表格，添加项目信息；(满足或优于) 项目查询：系统提供按照时间、关键字、项目分类等多种查询方式，帮助系统使用人员快速查找； 项目统计：用于直观的展示国家公园项目概况，分别按照年、项目用途、项目金额统计国家公园的项目数量。(满足或优于) 2.论文管理：出版的论文包含了国家公园的科研技术，是国家公园提高知名度的一种方式，通过对这些论文的集中式信息化管理，不仅可以了解国家公园论文状况、快速浏览论文内容，同时能够通过系统服务，将论文推广至门户网站，让其他国家公园及大众人员了解国家公园的科研成果。功能包括：论文展示、论文上传、论文统计、论文管理。(满足或优于) 论文展示：能够对国家公园的发表论文进行展示，点击能在线查看具体论文信息。 论文上传：该功能提供将论文上传到系统种，可支持批量上传。 论文统计：能够对国家公园的论文按照数量、类别、上传年度等信息进行统计汇总，以图表的形式进行展示，包括分类统计、图表统计等。 论文管理：须支持能够根据设定的条件进行论文查询，能够对上传的论文进行审批入库，以及查看论文当前的阅读量与下载量。 3.培养对象：与高校开展全方位的合作，以国家公园教学实习基地为起点，进行科研人才培养，实现互惠互利，合作共赢，取得更大的科研成果。(满足或优于) 培养对象管理：能够对培养对象根据设定的条件进行查询，并能查看具体信息，能够新增、编辑、删除培养对象信息等。 培训对象统计：能够对历年国家公园的培训对象进行统计汇总，以图表的形式进行展示，包括分类统计、图表统计等。 4.培训管理：国家公园的培训工作主要是根据野保办、地方政府以及国家公园的自身专业出发，进行了教育活动，通过记录培训过程、统计培训情况，不仅让领导对国家公园培训工作有直观的了解，也有利于国家公园对外形象的推广。(满足或优于) 培训活动管理：能够对国家公园的相关培训活动根据设定的条件进行查询，能够在线审批培训活动申请等。 培训活动申请：能够在线申请培训活动。 培训活动统计：能够对国家公园的培训活动按照数量、类别、上传年度等信息进行统计汇总，以图表的形式进行展示，包括分类统计、图表统计等。 活动管理：记录国家公园对内外的活动情况，包括自行组织及参与的活动。(满足或优于) 信息管理：能够对国家公园的活动根据设定的条件进行查询，并能查看具体信息，能够新增、编辑、删除国家公园的活动信息等。 培训对象统计：能够对历年国家公园的活动进行统计汇总，以图表的形式进行展示，包括分类统计、图表统计等。 5.参观管理：通过与国家公园以公文或电话方式约定参观时间和范围，以便于被参观方的安排和接待，同时也能够收集参观方的反馈意见，提高和改善参观效果。(满足或优于) 参观活动管理：能够对国家公园的参观活动根据设定的条件进行查询，并能查看具体信息，能够新增、编辑、删除国家公园的参观活动信息，能够在线审批参观活动申请。(满足或优于) 参观活动统计：能够对历年国家公园的参观活动进行统计汇总，以图表的形式进行展示，包括分类统计、图表统计等。 6.横幅管理：对国家公园制作的宣传横幅进行统一管理，明确宣传横幅的使用情况。以地理信息系统为基础，将横幅以图层的方式加载，更为立体的展示横幅的分布范围，定位每个横幅的位置，方便查找。(满足或优于) 横幅使用管理：能够对国家公园的横幅使用进行在线申请与在线审批，能够对横幅的使用情况进行新增、编辑以及删除等。 横幅查询：能够根据设定的条件进行查询，并在地图上进行高亮显示。 7.宣传牌管理：对国家公园制作的宣传牌进行统一管理。明确宣传牌的使用情况，以地理信息系统为基础，将宣传牌以图层的方式加载，更为立体的展示宣传牌的分布范围，定位每个宣传牌的位置，方便查找宣传牌使用管理。能够对国家公园的宣传牌使用进行在线申请与在线审批，能够对宣传牌的使用情况进行新增、编辑以及删除等。 宣传牌查询：能够根据设定的条件进行查询，并在地图上进行高亮显示。(满足或优于) 8.宣传资料管理：记录宣传资料的印制使用情况，进行集中管理，实现国家公园数字化管理。 信息管理：能够对国家公园的宣传资料根据设定的条件进行查询，并能查看具体信息，能够新增、编辑、删除国家公园的宣传资料信息等。 宣传资料统计：能够沟历年国家公园的宣传资料进行统计汇总，以图表的形式进行展示，包括分类统计、图表统计等。 | 套 | 1 |  |
| 1.8 | 公众互动服务平台 | 1.园区介绍：国家公园内基本情况介绍，所分布的水生植物、陆生植物、鸟类等信息； 2.旅游资讯：查看旅游 资讯的信息； 3.气象信息获取：获取实时的天气、空气质量、负氧离子、水文信息及预警等； 4.旅游攻略：查看旅游攻略的信息； 5.导航导览：建设了基于GIS的多维空间管理系统，拥有国家公园高分辨率卫星地图数据，在此基础上添加国家公园手绘地图，能够进行游览线路的制作，而且不管是在高清地图还是手绘地图，系统都可以自动标注展示景点。(满足或优于) 6.720全景漫游：国家公园下各个具代表性景点的720全景图游览。提供重要景点、场所的空地720°全景图浏览，有助于游客从多维度去了解景区，获得更好的旅游体验。在景区内重要景点，风景秀丽的地方制作全景 图片，将全景图片放在微信小程序上体验全角度全方位的景区虚拟实景，使游客能提前感受景区美景，激起游客游玩兴趣。(满足或优于) 7.公众上报：公众上报应用通过鼓励群众将发现的国家公园内违法砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等生态违法事件，通过拍照、语音等多种方式进行上报，提高问题发现的及时性与全面性，实现生态保护“社会化”的信息采集，充分调动群众等社会力量，使人人都可以参与自然生态保护，逐步实现“公众协同”的国家公园管理新格局。(满足或优于) 8.联系我们：显示国家公园的联系地址、联系电话、门户网站、公众服务app二维码等信息。 | 套 | 1 |  |
| 1.9 | 红外监测仪 | 一、监测仪 1、内置≥1颗集 CPU、GPU、NPU一体化芯片；(满足或优于) 2、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；(满足或优于) 3、最低照度：彩色：0.003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；(满足或优于) 4、调节角度：摄像机：垂直方向：-50°~0°； 5、光伏板：垂直方向：30°； 6、焦距&视场角：≥4 mm，水平视场角：≥80.2°，垂直视场角：≥43.2°，对角视场角：≥94.9°； 7、补光灯类型：暖白灯；(满足或优于) 8、补光距离：全功耗模式：不少于30 m； 9、低功耗模式：不少于10 m； 10、网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；（参考或优于） 11、音频：≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器； 12、内置≥128G存储卡； 13、含配套支架； *14、在PIR 覆盖有效角度内，可检测到距离设备不小于17米处的目标（须提供公安部权威机构检测报告证明并加盖制造商公章）。 二、太阳能供电 1、扩展太阳能板接口：≥2芯接口； 2、电池类型：三元锂；(满足或优于) 3、电池电压：6.0 V~8.4 V； 4、电池容量：≥14.5 Ah； 5、电池工作温度：充电：-20 °C~45 °C； 6、放电：-20 °C~60 °C； 7、使用寿命：循环≥500次，容量保证80%以上； 8、防护：不低于IP66。 | 台 | 170 |  |
| 1.10 | 摄像机电池 | 1、电池类型：三元锂；(满足或优于) 2、电池电压：6.0 V~8.4 V； 3、电池容量：≥14.5 Ah； | 套 | 170 |  |
| 1.11 | 存储卡 | ≥256G高速 | 套 | 170 |  |
| 1.12 | 人脸识别服务器 | 一、硬件规格 1、≥2个HDMI，≥1个VGA； 2、内置≥1TB（3.5寸）硬盘； 3、≥2个10M/100M/1000Mbps网口； 4、≥2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 5、报警IO接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出； 6、输入带宽：≥128Mbps； 7、输出带宽：≥256Mbps； 8、接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入； 9、解码能力：须支持16×1080P。（参考或优于） 二、智能应用 1、人脸识别：人脸抓拍+人脸比对（≥16个名单库+10万张库容）； 分析模式：实时视频分析； 2、人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计； 分析模式：实时视频分析； 3、安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙）； 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析；(满足或优于) *4、须支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡（须提供公安部权威机构检测报告证明，并加盖制造商公章）； *5、须支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（须提供公安部权威机构检测报告证明并加盖制造商公章）； *6、须支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤（须提供公安部权威机构检测报告证明并加盖制造商公章）。 |  |  |  |
| 1.13 | 车牌识别服务器 | 1、≥2个HDMI，≥1个VGA； 2、内置≥1TB（3.5寸）硬盘； 3、≥2个10M/100M/1000Mbps网口； 4、≥2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 5、报警IO接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出； 6、输入带宽：≥128Mbps； 7、输出带宽：≥256Mbps； 8、接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入； 9、解码能力：最大须支持16×1080P。 二、智能应用 1、机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）； 分析模式：实时视频分析； 2、非机动车识别：电瓶车+自行车； 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析等； *3、须支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡（须提供公安部权威机构检测报告证明并加盖制造商公章）； *4、须支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（须提供公安部权威机构检测报告证明并加盖制造商公章）； *5、须支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤（须提供公安部权威机构检测报告证明并加盖制造商公章）。 |  |  |  |
| 2 | 枫相分控中心 |  |  |  |  |
| 2.1 | 森林草原综合监测管理平台 | 1、综合监测：辖区内设备统计信息、设备区域分布信息、火情趋势分析、今日火情统计、区域火情分布、火情处置效率；(满足或优于) 2、火险等级：支持配置区域的火险等级，通过输入当地的火险影响参数自动算出火险等级并在一张图上进行展示；(满足或优于) 3、视频联动：通过在地图上选择任意点位（或输入坐标点位），查询出周边的摄像头，点击播放视频，摄像头的自动转动到选择的点位进行视频画面播放；(满足或优于) 4、灭火资源展示：支持在一张图上展示区域类的灭火资源，包括：国家综合救援队伍、国家专业救援队伍、物资储备库、停机坪、取水点、水库、军事设施、核设施、危化生产企业、煤矿、尾矿库、重大危险源、矿山、学校、医院、林业局、护林站、防火检查站、林场、大坝、港口码头、桥梁、机场、发点站、监控点；(满足或优于) 5、模拟定位：须支持坐标定位、单点定位、交叉定位、反算工具； 6、可视域展示：支持展示视频当前的可视域范围； 7、测量工具：支持在一张图上进行测距、测面； 8、查询：须支持对设备资源、扑火资源等数据进行查询； 9、基础地图：须支持对接接入天地图、高德地图等不同厂商的地图数据； 10、火情预案：须支持在线编辑、或者上传火情预案，支持根据火险等级匹配预案，支持编辑指挥机构，支持预览、下载预案； 11、资源分析：须支持对火点周边的资源进行分析，包括：救援储备、灭火资源、影像范围、风险隐患点、重点场所、监控点，支持自定义设置分析距离； 12、态势标绘：须支持在地图上进行火场情况标绘。包括：火苗、烟点、扑火人员、火区、隔离带、攻火路线、疏散路线、水源地、火险、扑火线、行进方向、文本框、标注框； 13、蔓延分析：通过设置风速、风向、温度等参数预测火情蔓延趋势和影响范围；(满足或优于) 14、灾损分析：基于用户提供的林相小班数据，须支持手动绘制或导入受灾区域对范围内各树种受损情况进行评估； 15、灾损填报：须支持对火灾的受损情况进行记录，包括：林火损毁面积、伤亡人数、经济损失。 16、实现防火业务在三维地形图场景下的展示。(满足或优于) | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 森林草原火灾预警系统 | 1、对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用； 2、通过视频定位技术实现火点在地图上的定位展示，同时提供标定工具，通过现场标定可提高定位精度。支持通过设备返回的PTZ、DEM数据等参数，结合视频空间定位技术实现火情在地图上进行坐标定位；(满足或优于) 3、火情监控：须支持接入热成像、林业巡护、人工触发的火情预警信息，支持预警信息声音提醒，支持查看告警设备的实时视频，支持录像回放以及火情抓拍图片查看； 4、火情研判：须支持结合现场视频及照片对火情进行研判为非火情、确认火情、重复报警，支持对火情处置结果进行审核； 5、火情推送：须支持将研判后的火情推送到对应网格员手机短信或者APP； 6、火情档案：须支持查看历史火情档案信息，包括基本信息、处理记录、辅助决策信息、灾损填报信息；支持按照所属区域、报警类型、火情等级、事件范围、火情名称进行条件筛；支持地图展示历史火情热点图； 7、人工火情：须支持通过地图和视频进行人工火情触发。 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 防火平台服务器 | 1、CPU：≥2颗4214R（≥12核，2.4GHz）；（满足或优于） 2、内存：≥128G内存，≥4根32G DDR4，≥16根内存插槽； 3、存储：配置≥8盘位，系统盘≥480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘≥480G SSD×2(JBOD）；数据盘≥4T 7,2K SATA×2(JBOD）； 4、阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10； 5、PCIE扩展：须可支持不少于6个PCIe扩展插槽； 6、网口：配置≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块）； 7、其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA接口； 8、电源：550W（1+1）； 9、创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作；（满足或优于） *10、一套系统内同时创建多种类型的备份池，包括本地存储备份池和远端存储备份池，其中本地存储包括本地硬盘和本地共享存储，远端存储包括支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；（满足或优于） *11、存量服务器统一纳管，将已有低配服务器设备统一接入云平台，提供服务器的远程访问、上下电管理和核心硬件（CPU、内存、风扇和电源）的运行状态监控（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；（满足或优于） *12、在不中断已有业务的情况下，对数据中心内部各类已有服务器设备进行监控纳管，包括X86服务器、ARM服务器、存储服务器、专有智能设备。支持通过IPMI协议对纳管的存量服务器进行远程开关机、远程监控等，管理员或租户可对纳管的服务器进行资产分配，分配给不同的租户或用户进行管理，并支持资产回收（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；（满足或优于） 13、定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月的定时策略和按每n小时/每n天的时间策略。须支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照和备份。 | 台 | 1 |  |
| 2.4 | 视频管理软件 | 一、提供门户首页内容自定义能力，须支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；须支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 1、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 2、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限等； 3、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 4、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；（满足或优于） 5、提供NTP校时服务能力，须支持对设备和服务器统一校时; 6、提供数据、服务等统一开放能力； 7、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。（满足或优于） 二、人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。（满足或优于） 1、须支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、须支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 3、须支持配置智能分析规则，实现智能分析服务器的事件上报； 三、智能检索应用以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。（满足或优于） 1、须支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件； 2、须支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员运行轨迹展示； 3、须支持人脸记录查询； 四、实时视频/录像文件结构化分析：应用于企业园区、办公大楼、学校、写字楼、生产制造类园区场景，利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。（满足或优于） 1、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点人员、陌生人、高频人员、人体/车辆结构化分析；（满足或优于） 2、支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据进行结构化录像码流分析，实现智能分析事件快速查询。（满足或优于） | 套 | 1 |  |
| 3 | 木营分控中心 |  |  |  |  |
| 3.1 | 森林草原综合监测管理平台 | 1、综合监测：辖区内设备统计信息、设备区域分布信息、火情趋势分析、今日火情统计、区域火情分布、火情处置效率；(满足或优于) 2、火险等级：支持配置区域的火险等级，通过输入当地的火险影响参数自动算出火险等级并在一张图上进行展示；(满足或优于) 3、视频联动：通过在地图上选择任意点位（或输入坐标点位），查询出周边的摄像头，点击播放视频，摄像头的自动转动到选择的点位进行视频画面播放；(满足或优于) 4、灭火资源展示：支持在一张图上展示区域类的灭火资源，包括：国家综合救援队伍、国家专业救援队伍、物资储备库、停机坪、取水点、水库、军事设施、核设施、危化生产企业、煤矿、尾矿库、重大危险源、矿山、学校、医院、林业局、护林站、防火检查站、林场、大坝、港口码头、桥梁、机场、发点站、监控点；(满足或优于) 5、模拟定位：须支持坐标定位、单点定位、交叉定位、反算工具； 6、可视域展示：须支持示视频当前的可视域范围； 7、测量工具：支持在一张图上进行测距、测面； 8、查询：须支持对设备资源、扑火资源等数据进行查询； 9、基础地图：须支持对接接入天地图、高德地图等不同厂商的地图数据； 10、火情预案：须支持在线编辑、或者上传火情预案，支持根据火险等级匹配预案，支持编辑指挥机构，支持预览、下载预案； 11、资源分析：须支持对火点周边的资源进行分析，包括：救援储备、灭火资源、影像范围、风险隐患点、重点场所、监控点，支持自定义设置分析距离； 12、态势标绘：须支持在地图上进行火场情况标绘。包括：火苗、烟点、扑火人员、火区、隔离带、攻火路线、疏散路线、水源地、火险、扑火线、行进方向、文本框、标注框； 13、蔓延分析：通过设置风速、风向、温度等参数预测火情蔓延趋势和影响范围；（满足或优于） 14、灾损分析：基于用户提供的林相小班数据，须支持手动绘制或导入受灾区域对范围内各树种受损情况进行评估； 15、灾损填报：须支持对火灾的受损情况进行记录，包括：林火损毁面积、伤亡人数、经济损失。 16、实现防火业务在三维地形图场景下的展示。(满足或优于) | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 森林草原火灾预警系统 | 1、对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用； 2、通过视频定位技术实现火点在地图上的定位展示，同时提供标定工具，通过现场标定可提高定位精度。支持通过设备返回的PTZ、DEM数据等参数，结合视频空间定位技术实现火情在地图上进行坐标定位；(满足或优于) 3、火情监控：须支持接入热成像、林业巡护、人工触发的火情预警信息，支持预警信息声音提醒，支持查看告警设备的实时视频，支持录像回放以及火情抓拍图片查看； 4、火情研判：须支持结合现场视频及照片对火情进行研判为非火情、确认火情、重复报警，支持对火情处置结果进行审核； 5、火情推送：须支持将研判后的火情推送到对应网格员手机短信或者APP； 6、火情档案：须支持查看历史火情档案信息，包括基本信息、处理记录、辅助决策信息、灾损填报信息；支持按照所属区域、报警类型、火情等级、事件范围、火情名称进行条件筛；支持地图展示历史火情热点图； 7、人工火情：须支持通过地图和视频进行人工火情触发。 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 防火平台服务器 | 1、CPU：≥2颗 4214R（≥12核，2.4GHz）；（满足或优于） 2、内存：≥128G内存，≥4根32G DDR4，≥16根内存插槽； 3、存储：配置≥8盘位，系统盘≥480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘≥480G SSD×2(JBOD）；数据盘≥4T 7,2K SATA×2(JBOD）； 4、阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10； 5、PCIE扩展：最大至少可支持6个PCIe扩展插槽； 6、网口：配置≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块）； 7、其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA接口； 8、电源：550W（1+1）； 9、创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作；（满足或优于） *10、一套系统内同时创建多种类型的备份池，包括本地存储备份池和远端存储备份池，其中本地存储包括本地硬盘和本地共享存储，远端存储包括支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；（满足或优于） *11、存量服务器统一纳管，将已有低配服务器设备统一接入云平台，提供服务器的远程访问、上下电管理和核心硬件（CPU、内存、风扇和电源）的运行状态监控（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；（满足或优于） *12、在不中断已有业务的情况下，对数据中心内部各类已有服务器设备进行监控纳管，包括X86服务器、ARM服务器、存储服务器、专有智能设备。支持通过IPMI协议对纳管的存量服务器进行远程开关机、远程监控等，管理员或租户可对纳管的服务器进行资产分配，分配给不同的租户或用户进行管理，并支持资产回收（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验/检验检测中心出具的检测报告或封面同时具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检测报告，并加盖制造商公章）；（满足或优于） 13、定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月的定时策略和按每n小时/每n天的时间策略。须支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照和备份。 | 台 | 1 |  |
| 3.4 | 视频管理软件 | 一、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 1、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 2、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限等； 3、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 4、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；（满足或优于） 5、提供NTP校时服务能力，须支持对设备和服务器统一校时; 6、提供数据、服务等统一开放能力； 7、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。（满足或优于） 二、人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。（满足或优于） 1、须支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、须支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 3、须支持配置智能分析规则，实现智能分析服务器的事件上报； 三、智能检索应用以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。（满足或优于） 1、须支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件； 2、须支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员运行轨迹展示； 3、须支持人脸记录查询； 四、实时视频/录像文件结构化分析：应用于企业园区、办公大楼、学校、写字楼、生产制造类园区场景，利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。（满足或优于） 1、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点人员、陌生人、高频人员、人体/车辆结构化分析；（满足或优于） 2、须支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据进行结构化录像码流分析，实现智能分析事件快速查询。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 集成服务费 | 本项目所需的所有辅材及相关集成服务 | 项 | 1 |  |

- 1、技术规格响应表中“投标货物实际参数”应如实填写，并与“招标文件技术要求”逐一对应，不得简单表述为“响应或完全响应”，否则将被视为“投标文件内容不全”，将按无效投标处理。

- 2、检验验收标准：按国家或行业及地方验收标准。或采购人要求的更高标准验收。

- 3、投标产品的各项技术指标不能低于国家强制性标准，否则投标无效。

- 4、投标人须提供所投产品参数的检测报告等佐证材料，以保证其所填写参数的准确性，真实性。